| Giro / actividad | Regla oficial (Anexo 3) | Criterio real observado | Distrito(s) | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Restaurantes / pollerías / parrillas / chifas con cocina a fuego abierto + GLP o GAS | Bajo o Medio si el recipiente de GLP suma un volumen total menor a (0.45m3 / aprox. 4 balones de 45 kg) y el área es 100 m2 o 500 m2. | Alto / Muy Alto, independientemente del volumen del balón o área reducida. | Miraflores, San Isidro, Surco, Lima Cercado, San Borja, San Miguel, Magdalena del Mar, | El riesgo de incendio por campana extractora, ductos con grasa, fuego abierto y uso de GLP en cocina comercial hace que las municipalidades clasifiquen el local en Riesgo Alto para exigir ITSE previa con inspectores multidisciplinarios. |
| Discotecas / bares / peñas con música en vivo o pista de baile | Riesgo Alto o Muy Alto según aforo (100 personas) o área instalada. | Muy Alto de forma automática, sin importar aforo mínimo o metraje. | Lince, Miraflores, Barranco, San Martín de Porres, Ate. | Se evalúa el aislamiento acústico, carga de fuego por acabados inflamables, ancho de puertas de evacuación con barra antipánico y cálculo estricto de aforo (0.8 m2 por persona de pie). |
| Talleres mecánicos / lubricentros / grifos | Riesgo Medio o Alto según almacenamiento de líquidos inflamables y área (500 m2). | Alto / Muy Alto por manipulación de hidrocarburos y residuos peligrosos. | La Victoria, San Luis, Los Olivos, Ate, Comas, Surco, Surquillo, San Isidro, Miraflores, Pueblo Libre, San Miguel. | Exigen certificado de compatibilidad de uso, trampa de grasa/aceite aprobado por la EPS (SEDAPAL), extintores tipo PQS/Acetato de Potasio y plan de contingencia ambiental. / para Grifos exigen previamente certificado de osinerming |
| Gimnasios / centros deportivos cubiertos | Riesgo Bajo o Medio si el área es 500 m2 y no cuenta con estructuras complejas ni sótano. | Medio a Alto en la práctica según piso de ubicación y aforo. | Todos los distritos de Lima Metropolitana | Si se ubica en un segundo piso o superior o en sótanos, las municipalidades observan estrictamente las rutas de evacuación, sobrecarga de losa por maquinaria pesada y ventilación mecánica obligatoria. |
| Guarderías / nidos / centros de educación inicial | Riesgo Alto por vulnerabilidad de los ocupantes (población infantil). | Alto / Muy Alto (Criterio inflexible en el 100% de casos). | A nivel nacional (Aplica DS 002-2018-PCM y normativa MINEDU). | Al tratarse de infantes, APLICA ITSE PREVIA de Riesgo Alto/Muy alto. Exigen señalética a altura accesible, protecciones en tomacorrientes, láminas de seguridad en vidrios, escaleras con pasamanos dobles y puertas hacia afuera. |
| Farmacias / boticas / almacenes de productos médicos | Riesgo Bajo o Medio si el área es 100 m2 y no manipulan químicos peligrosos. | Medio (sujeto a autorización de DIRIS/DIGEMID). | Todos los distritos de Lima Metropolitana | La licencia municipal depende directamente de la autorización sanitaria previa de DIGEMID/DIRIS. En ITSE se exige control de temperatura/humedad y pozo a tierra con protocolo firmado por ingeniero electricista. |
| Panaderías / pastelerías con horno industrial (Gas / Electricidad) | Riesgo Medio si el área es 500 m2. | Alto si utiliza horno industrial de tubería a gas o GLP masivo. | Todos los distritos de Lima Metropolitana | Se fiscaliza la ventilación del recinto de hornos, chimeneas de evacuación de gases de combustión sobre la altura de edificación colindante y válvula de corte de emergencia de gas exterior. |